串口线使用说明

欢迎使用本公司高品质串口线，此说明适用于DT-5001，DT-5001A，DT-5002，DT-5002A，DT-5003，DT-5003A，WS-C001，WS-C002，WS-C003

第一步：安装驱动程序，在此以DT-5002为例，插入驱动光盘，打开光盘，

点击“autorun.exe”开始安装，如图：

第二步：点击“autorun.exe”后会出现光盘安装目录，选择相对应的产品型号，在这里选择“DT-5002”，如图：

第三步：选择“DT-5002”后，窗口会弹出各种系统所需要的驱动程序，在此以windows系统为例，选择“windows”系统，如图：

第四步：选择相应的操作系统之后，系统提示选择相应的驱动程序，双击“PL2303_Prolific_DriverInstaller_v1.8.0.exe”，继续安装，如图：

第五步：双击驱动程序之后，会弹出安装对话框，点击“下一步”，继续安装，如图：

第六步：点击“下一步”后，系统将会自动完成安装的过程，等安装过程结束后点击对话框中的“完成”结束安装过程，如图：

若无光盘或在光盘安装过程中出现问题，使得无法完成安装过程，则可到帝特官网（www.dtech.cn）下载相应的驱动程序，解压后选择相应的操作系统，如图：

进入文件夹之后可以看到该相应的驱动程序，双击后进行安装，安装步骤可仿效第四步到第六步。

第七步：右击“计算机”，选择“管理”,如图：

第八步：将串口线DT-5002插入到电脑USB接口上，在“管理”中选择“设备管理器”，在“设备管理器”中，“端口”这一项可以查看到串口线DT-5002已安装好驱动，并弹出“COM”口如图：

若插入串口线后在“设备管理器“中查看不到该驱动，而是显示“unknown Device”，则更换电脑另外USB口测试，若还是出现这种情况，则有可能是串口线出现故障，建议退厂更换。如图：

在用户使用过程中，可能会涉及到串口线的应用，下面以“LED显示屏”设备为例讲解怎么设置串口线的参数，下图是某款LED显示屏的应用软件，设置端口可在工具条栏找到相应的位置。如图：

“LED显示屏”如果要正常显示，则所需的参数设置需要跟串口线相对应，串口线“波特率”（波特率设置一般为默认值，普通用户不需要更改，如要更改请将波特率数值设置为一样的，即串口的波特率要与设备的波特率一样），可在“设备管理器”中更改串口线的端口和波特率，首先点击串口线驱动，点击鼠标右键“属性”，如图：

点击“属性”后，会出现串口线DT-5002驱动属性菜单，点击“端口设置”，如图：

点击“端口设置”后，会出现端口参数设置,其中“位/秒”就是波特率的参数设置，可在此为串口线DT-5002的波特率进行更改，如图：

若用户还需要更改串口线DT-5002的端口，则需点击“端口设置”中的“高级”，如图：

在“高级”中可以看到“COM端口号”设置，点击“COM端口号”选项可改变串口线的端口号，如图：

设定完串口线的端口号之后，则可退回“设备管理器”中查看串口线是否已经更改端口号，若端口号仍无更改，则可点击“设备管理器”中右上角的更新驱动程序图标进行更新（一般win7系统设置完后会自动更新端口号，xp系统则需要通过更新驱动程序才可看到端口号是否变更），如图：点击扫描键

到此已介绍完串口线的安装，使用全过程。如串口线出现安装故障，或在COM口前有“惊叹号”，可在其他电脑进行测试，如出现同样现象，则建议退厂维修。在使用过程出现通讯问题请检查的您的插接件是否接触良好，端口号是否错误，波特率是否已被更改等情况；也可以让设备关掉电源重新启动，或者让设备去识别串口线等等办法来排除故障，但也不排除兼容性问题。若出现兼容性问题，可使用我公司另一种串口线DT-5011，来解决。